Практическое задание  для муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2019 года

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс

Движение и навигация роботов с перемещением объектов

Материалы и инструменты: Конструктор (LegoMindstorms NXT, LegoMindstorms EV3), ноутбук с программным обеспечением (NXT-G, EV3-G, RobotC) для программирования робота

Задача: построить и запрограммировать робота, который:

- Стартует из зоны старта/финишав сторону перекрестка;

- Собирает цветные объекты и отвозит их в соответствующего цвета секции (объект красного цвета отвозится в зону старта/финиша);

- После старта направление движения робота на перекрестке к объекту синего цвета;

- После захвата объекта синего цвета,робот движется задним ходом до касания ведущими колесами линии перекрестка, далее производится транспортировка объекта в синюю зону произвольным способом;

- Объект красного цвета перемещается в свою зону (старт/финиш) в последнюю очередь.

Примечания: Размер робота на старте не должен превышать 250х250х250мм

Траектория - черная линия шириной 30мм на белом фоне

В качестве объектов для перемещения используются лёгкие банкиобъемом 330мл

Требования к роботу

- До начала практического тура  все части робота должны находиться в разобранном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями в письменном виде, в виде иллюстраций или в электронном виде.

- Все элементы робота, включая контроллер, систему питания, должны находиться на роботе.

- Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом.

- В конструкции робота может быть использован только один контроллер.

- Количество двигателей и датчиков в конструкции робота не ограничено.

- В конструкции робота запрещается использование детали и узлы не входящие в робототехнический конструктор.

- При зачетном старте робот должен быть включен вручную по команде члена жюри, после чего  в работу робота нельзя вмешиваться.

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Робот полностью покинул стартовую площадку | 4 |  |  |
|  | Робот объехал и не уронил объект красного цвета(начисляется один раз) | 4 |  |  |
|  | Объект находится в зоне соответствующего цвета (начисляется за каждый перемещенный объект) | 5 |  |  |
|  | Робот произвел движение задним ходом с объектом синего цветадо пересечения линии перекрестка ведущими колесами | 4 |  |  |
|  | Объект красного цвета был перемещен в зону старта/финиша последним | 4 |  |  |
|  | Робот полностью пересек три перекрестка | 4 |  |  |
|  | Робот финишировал в зоне старта/финиша после выполнения всего задания | 5 |  |  |
|  | Максимальный балл | 40 |  |  |

Проекция робота вне зоны старта/финиша

Члены жюри: