Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников

по предмету «Технология» (Технология ведения дома).

7 класс

Практический тур

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

«Обработка запошивочного шва»

Время выполнения – 45-60 мин.

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов с печатным рисунком, рабочая коробка.

Выкроить 2 детали размером 15х10 см.

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Обогнуть срез верхней детали краем нижней. Проложить строчку на 1-2 мм от среза |  |
| 2. Обогнуть верхней деталью срез нижней детали и заутюжить |  |
| 3. Проложить вторую строчку по изнаночной стороне на расстоянии 1- 2 мм от сгиба нижней детали |  |
| 4. Удалить временные строчки, выполнить ВТО |  |

Самоконтроль:

• Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные

• Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам

• Отсутствие строчек временного назначения

• Наличие машинных закрепок

• Качество ВТО

• Соблюдение правил техники безопасности

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

«Обработка запошивочного шва»

| №п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 1 |  |
| 2 | Соответствие размеров выкраиваемых деталей согласно заданным величинам (2 детали 15х20см) | 5 |  |
| 3 | Правильность соединение деталей относительно лицевой стороны | 5 |  |
| 4 | Направление долевой нити учтено | 5 |  |
| 5 | Выполнение закрепки в начале и конце шва (5-7 мм) | 5 |  |
| 6 | Качество 1 строчки | 5 |  |
| 7 | Качество выполненной 2 строчки (0,5-0,7см от края) | 5 |  |
| 8 | Качество влажно-тепловой обработки 1 строчки | 4 |  |
| 9 | Качество влажно-тепловой обработки 2 строчки | 4 |  |
| 10 | Соблюдение правил безопасного труда | 1 |  |
|  | Итого баллов | 40 |  |

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников

по предмету «Технология»

(Технология ведения дома).

7 класс

Практическое задание по моделированию: «Моделирование фартука»

1. Внимательно прочитай описание модели фартука и рассмотри эскиз.

2. Выяви различия между базовой моделью фартука и заданной моделью. В соответствии с эскизом нанеси новые линии фасона и обозначь свои действия по моделированию на

базовой модели. Используй для этого стрелки, значки, слова в предложенных строчках

второго столбца.

3. Перенеси линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Аккуратно наклей детали выкройки в столбец таблицы «Выполнение моделирования

фартука».

6. Нанеси на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз и описание модели | Нанести на чертеж модельные изменения | Выполнить моделирование фартука и подготовка выкройки к раскрою |
| --- | --- | --- |
| Описание модели: Фартук с отрезным нагрудником. Линии верха нагрудника, линии низа фартука и карманам придана V – образная форма. Для придания формы по верхнему срезу нижней части фартука выполнены мягкие складки. | 1. 2. 3. … |  |

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Моделирование фартука»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 3 |  |
| 2 | Изменение лекала нагрудника по эскизу и описанию модели | 3 |  |
| 3 | Изменение лекала нижней части по эскизу и описанию модели | 3 |  |
| 4 | Изменение лекала карманов и нижней части по эскизу и описанию модели | 3 |  |
| 5 | Оформление мягких складок | 6 |  |
| 6 | Нанесение названий деталей выкройки | 2 |  |
| 7 | Выполнение полного комплекта деталей | 2 |  |
| 8 | Название деталей | 2 |  |
| 9 | Количество деталей | 2 |  |
| 10 | Направление долевой нити деталей | 3 |  |
| 11 | Сгибы тканей | 3 |  |
| 12 | Припуски на обработку срезов | 3 |  |
| 13 | Аккуратность выполнения моделирования из цветной бумаги | 5 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Практическая работа:

«Обработка встречной складки» 8-9 класс

Рекомендации по проведению:

Размер полотна: ширина 35 см. длина 25 см с учетом припусков на швы

Обметать нижний срез детали для обработки линии низа изделия швом вподгибку с открытым срезом

Если материальное обеспечение не достаточное,

то эту операцию можно заменить швом вподгибку

швом вподгибку с закрытым срезом.

При этом увеличить припуск на подгибку до 30 мм

| 1 | Обработать линию низа детали швом вподгибку с открытым срезом. Величина подгибки 15 мм. ширина шва от обработанного среза детали 2÷3 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Линию низа отутюжить с изнаночной стороны. |  |
| 3 | Наметить место расположения складки по середине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 12 см. |  |
| 4 | Сметать складку на всю длину детали. |  |
| 5 | Стачать складку на длину 10 см. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Длина машинной закрепки 7÷10 мм. |  |
| 6 | Наметку удалить. Складку разложить на две стороны так, чтобы средняя линия складки совместилась со швом стачивания. Приутюжить с изнаночной стороны детали. |  |

| 7 | По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно шву складки. Ширина шва 5÷7 мм. Деталь приутюжить с изнаночной стороны. |  |
| --- | --- | --- |

Практическая работа по моделированию

«Моделирование юбки»

8 - 9 класс

Задание.

1. Прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте результат выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка с фигурной кокеткой на переднем полотнище, со сборкой по верхнему срезу нижней части переднего полотнища, с притачным поясом. Нижняя часть юбки заужена. |

Чертеж основы юбки для моделирования

Практический тур 10-11 класс

Максимальное количество баллов за практику составляет 40 баллов.

За выполнение практической работы по технологии обработки изделий – 20 баллов.

За выполнение практической работы по моделированию швейных изделий – 20 баллов.

Практическая работа 10-11 класс

«Обработка декоративной детали – паты»

Время выполнения: 90 мин.

Перед началом работы внимательно прочитай задание, ознакомься с объектом труда и проверь наличие всех материалов для работы.

| Задание: Выполнить обработку паты и прикрепить ее к основной детали пуговицей и декоративной строчкой. Пата — деталь швейного изделия, которая служит для его декоративного оформления и настрочена или втачана одним концом в шов. | Материалы: Основная деталь 120 X 200 мм Две полоски ткани 150 X 70 мм Пуговица с двумя отверстиями 120. 200. 150. 70. |
| --- | --- |

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции

1. Сложить две полоски ткани лицевыми

сторонами внутрь, уравнивая срезы.

Сколоть детали в нескольких местах.

Произвести разметку и раскрой фигурного конца паты.

2. Сметать детали. Обтачать пату по боковым

сторонам и внешнему фигурному концу (1).

Ширина шва 5-7 мм. Срезать припуски шва в

уголках, не доходя до строчки 2-3 мм. Вывернуть

пату на лицевую сторону, выправляя уголки.

3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых

стежков, располагая шов обтачивания точно на

сгибе. Приутюжить.

4. Проложить отделочную строчку по боковым

сторонам и фигурному концу верхней детали

паты. Ширина шва 7-10 мм. Отутюжить. Уровнять

необработанные срезы паты.

5. Наметить место расположения паты на основной

детали. Приколоть пату. Наметать. Притачать пату

к лоскуту ткани 120 X 200 мм по намеченной

линии. Ширина шва 5мм.

6. Отогнуть пату и настрочить на лоскут ткани

двойной строчкой в соответствии с моделью,

выполняя закрепки. Ширина шва 2 мм и 7мм.

7. Наметить место расположения пуговицы.

Пришить пуговицу, скрепляя пату с основной

деталью. Провести окончательную ВТО.

Карта пооперационного контроля

«Обработка декоративной детали – паты»

| №п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет) | 1 |
| 2 | Симметричность разметки фигурного конца паты (да/нет) | 2 |
| 3 | Ширина паты по всей длине одинакова (да/нет) | 2 |
| 4 | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет) | 2 |
| 5 | Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова (7-10) ±1 мм 3 | 3 |
| 6 | Правильная разметка паты на основной детали (да/нет) | 1 |
| 7 | Качество отделочных параллельных строчек (да/нет) | 3 |
| 8 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 2 |
| 9 | Нити временного назначения удалены (да/нет) | 1 |
| 10 | Качество крепления пуговицы (да/нет) | 1 |
| 11 | Качество ВТО на всех этапах (да/нет) | 1 |
| 12 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |
|  | Итого: | 20 |

Практическая работа по моделированию «Моделирование платья»

10-11 класс

Задание.

1. Прочитайте описание модели платья и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы платья.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте результат выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье приталенного силуэта, расширенное книзу, с фигурными рельефами по переду. Вырез горловины округлой формы, углублен. |

Чертеж основы плечевого изделия для моделирования

Карта пооперационного контроля

к практическому заданию по моделированию

для 10-11 класса (плечевое изделие)

| № п/п | Критерии контроля | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение линий фасона и необходимых надписей на основу чертежа: |  |
|  | - по линии горловины | 1 |
|  | - по линии рельефа | 2 |
|  | - расширение по линии низа | 1 |
| 2 | Нанесение линий моделирования на изображение на цветной бумаге: |  |
|  | - по линии горловины | 1 |
|  | - по линии рельефа | 2 |
|  | - расширение по линии низа | 1 |
| 3 | Подготовка выкройки к раскрою |  |
|  | - названия деталей | 2 |
|  | - количества деталей | 2 |
|  | - направления долевой нити | 2 |
|  | - припусков на швы | 2 |
|  | - линий сгибов | 2 |
|  | - контур полученной выкройки | 1 |
|  | Вырезание выкройки по контуру и приклеивание в графу «Результат моделирования» | 1 |
|  | Итого: | 20 |

Ответ:  Нанесение линий фасона

Результат моделирования